Disposición de los puntos de red y demás cosas del injosica

Centro de cómputo:

- 1 modem claro

- 1 modem Tigo

- 1 antena starlink

- 2 pash panel (switches)

- 31 puntos de red

  - 8

  - 8

  - 8

  - 6

Aula adyacente al centro de computación

- 1 repetidor AP NEXXT

- 2 pash panel (switches)

- 15 puntos de red (teóricos)

- 1 red inalámbrica

Esta es una red solitaria que no parece estar conectada a nada ni interactuar con nadie

Cabina informática

- 1 router inalámbrico

Sala de administración académica

El router de esta sala esta en otra sala adyacente junto con un switch

- switch con 12 puntos de red

  - 6 pc

  - 1 impresora

Sala de maestros

- 1 red inalámbrica (repetidor NEXXT)

Sala de cámaras electrónica

- 1 switch capa 3 (un router ) de fibra óptica Huawei  $1,267

- 1 switch capa 2 Huawei(switch de toda la vida)         $330

- 1 modem zyxel (aparentemente no se utiliza)

- 1 switch nvr(esto junto con el svr es para controlar las cámaras)

- 1 svr

- 1 pc

Mejoras propuestas

Aparentemente el centro de cómputo tiene dos módems que se dividen la carga de redes más o menos en una distribución de 16 en uno de los switches y 14 en el otro más tener un repetidor para una sala adyacente,

Como propuesta de mejora para esta sección está el interconectar los switches para mejorar el rendimiento de la conectividad en los equipos y repetidore, adicionalmente se propone colocar un segundo repetidor en la sala del fondo de ese bloque de aulas pues la señal del primer repetidor podría no ser suficiente.

Por parte del bloque de la sala de administración académica tenemos un caso muy interesante pues en dicha sala no se encuentra como tal un router aparentemente sino un switch con 16 puntos de red de los cuales se utilizan 12 y el router se encuentra en otra bodega cercana debido a que en el pasado se utilizaba como centro de cómputo y ahí se instaló el router y un switch el cual luego deriva a otro switch en académica, planteado esto, la propuesta consiste en cambiar de sitio el router a la administración académica para ahorrarnos un switch y administrar desde ahí la red, ahorrando un dispositivo y el inherente cableado

Adicionalmente a eso vamos a hacer una conexión de las tres redes para que pueda haber comunicación entre todas ellas facilitando la trasmisión de datos

Tabla de direcciones para la sección del centro de computo (deben haber 30 pcs)

| Dispositivo | Interfaz | Dirección IP | Máscara de subred | Gateway predeterminado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Modem Tigo | G0/0/0 | 192.168.1.1 | 255.255.255.192 | No aplicable |
|  | s0/1/0 | 192.168.10.1 | 255.255.255.192 | - |
|  | s0/1/1 | 192.168.11.1 | 255.255.255.192 | - |
|  | s0/2/0 |  |  |  |
|  | s0/2/1 |  |  |  |
| Modem claro | G0/0/0 | 192.168.1.2 | 255.255.255.192 | No aplicable |
| Switch 1 | VLAN1 | 192.168.1.10 | 255.255.255.192 | 192.168.1.1 |
|  | G0/2 | - | - | - |
| Switch 2 | VLAN1 | 192.168.1.11 | 255.255.255.192 | 192.168.1.1 |
|  | G0/2 | - | - | - |
| Repetidor aula 1 |  |  |  |  |
| Pc primera |  | 192.168.1.20 | 255.255.255.192 | 192.168.1.1 |
| Pc 2 |  | 192.168.1.21 | 255.255.255.192 | 192.168.1.1 |
| Pc 3 |  | 192.168.1.22 | 255.255.255.192 | 192.168.1.1 |
| Pc 4 |  | 192.168.1.23 | 255.255.255.192 | 192.168.1.1 |
| Pc 5 |  | 192.168.1.24 | 255.255.255.192 | 192.168.1.1 |
| Pc 6 |  | 192.168.1.25 | 255.255.255.192 | 192.168.1.1 |
| Pc 7 |  | 192.168.1.26 | 255.255.255.192 | 192.168.1.1 |
| Pc 8 |  | 192.168.1.27 | 255.255.255.192 | 192.168.1.1 |
| Pc 9 |  | 192.168.1.28 | 255.255.255.192 | 192.168.1.1 |
| Pc 10 |  | 192.168.1.29 | 255.255.255.192 | 192.168.1.1 |
| Pc 11 |  | 192.168.1.30 | 255.255.255.192 | 192.168.1.1 |
| Pc 12 |  | 192.168.1.31 | 255.255.255.192 | 192.168.1.1 |
| Pc 13 |  | 192.168.1.32 | 255.255.255.192 | 192.168.1.1 |
| Pc 14 |  | 192.168.1.33 | 255.255.255.192 | 192.168.1.1 |
| Pc 15 |  | 192.168.1.34 | 255.255.255.192 | 192.168.1.1 |
| Pc 16 |  | 192.168.1.35 | 255.255.255.192 | 192.168.1.1 |
| Pc 17 |  | 192.168.1.36 | 255.255.255.192 | 192.168.1.1 |
| Pc 18 |  | 192.168.1.37 | 255.255.255.192 | 192.168.1.1 |
| Pc 19 |  | 192.168.1.38 | 255.255.255.192 | 192.168.1.1 |
| Pc 20 |  | 192.168.1.39 | 255.255.255.192 | 192.168.1.1 |
| Pc 21 |  | 192.168.1.40 | 255.255.255.192 | 192.168.1.1 |
| Pc 22 |  | 192.168.1.41 | 255.255.255.192 | 192.168.1.1 |
| Pc 23 |  | 192.168.1.42 | 255.255.255.192 | 192.168.1.1 |
| Pc 24 |  | 192.168.1.43 | 255.255.255.192 | 192.168.1.1 |
| Pc 25 |  | 192.168.1.44 | 255.255.255.192 | 192.168.1.1 |
| Pc 26 |  | 192.168.1.45 | 255.255.255.192 | 192.168.1.1 |
| Pc 27 |  | 192.168.1.46 | 255.255.255.192 | 192.168.1.1 |
| Pc 28 |  | 192.168.1.47 | 255.255.255.192 | 192.168.1.1 |
| Pc 29 |  | 192.168.1.48 | 255.255.255.192 | 192.168.1.1 |
| Pc 30 |  | 192.168.1.49 | 255.255.255.192 | 192.168.1.1 |
| Pc 31 |  | 192.168.1.50 | 255.255.255.192 | 192.168.1.1 |
| Pc 32 |  | 192.168.1.51 | 255.255.255.192 | 192.168.1.1 |
| Pc ultima |  | 192.168.1.52 | 255.255.255.192 | 192.168.1.1 |

Explicación de las redes

Hemos decidido tomar la dirección ipv4 192.168.1.0 /24 debido a que es una red de clase c que soporta hasta 255 hosts, cantidad más que suficiente para el ejercicio que nos ocupa

Explicación de las direcciones

Los routers 1 y 2 tienen 192.168.1.1 y 192.168.1.2 respectivamente adicional a esto se reservarán los puertos del 3 al 9 esto para posibles expansiones o más dispositivos que fuesen a ir conectados en un futuro así como para hacer que los switches empiecen en él .10 de esta forma sabremos que las direcciones .9 para abajo son para routers o dispositivos similares, de la .10 a la .19 para switches y de la .20 en adelante serán pc esto gracias a que la máscara escogida para la naturaleza de esta red debe ser  /26 ósea 255.255.255.192  esto porque la red necesita tener como mínimo 30 pc y posiblemente 2 repetidores AP dando un total de 32 hosts los cuales se cubren con creces en este caso

Configuración de los routers

RouterClaro

Configuración de los switches

Sala de administración academica

| Dispositivo | Interfaz | Dirección IP | Máscara de subred | Gateway predeterminado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| routerAcademica | G0/0/0 | 192.168.2.1 | 255.255.255.224 | No aplicable |
|  | s0/1/0 | 192.168.10.2 | 255.255.255.224 |  |
|  | s0/1/1 | 192.168.12.1 | 255.255.255.224 |  |
| Switch 1 | VLAN1 | 192.168.2.2 | 255.255.255.224 | 192.168.2.1 |
|  |  | - | - |  |
| repetidor |  | 192.168.2.3 | 255.255.255.224 | No aplica |
| Pc director |  | 192.168.1.5 | 255.255.255.224 | 192.168.2.1 |
| Pc |  | 192.168.1.6 | 255.255.255.224 | 192.168.2.1 |
| Pc |  | 192.168.1.7 | 255.255.255.224 | 192.168.2.1 |
| Pc |  | 192.168.1.8 | 255.255.255.224 | 192.168.2.1 |
| Pc |  | 192.168.1.9 | 255.255.255.224 | 192.168.2.1 |
| Pc |  | 192.168.1.10 | 255.255.255.224 | 192.168.2.1 |
| Pc bienestar 1 |  | 192.168.1.11 | 255.255.255.224 | 192.168.2.1 |
| Impresora |  | 192.168.2.4 | 255.255.255.224 | 192.168.2.1 |

Mascara de red 255.255.255.240 /28

16 hosts

Dirección general ipv4 192.168.2.0

La razon de utilizar /28 es debido a que la red minimo debe tener 12 conexiones disponibles dicho esto la máscara de red que más se acerca a la cifra necesaria es la /28 con 16 hosts

Configuración del router

Configuracion del switch

Configuracion de sala de camaras

Como nuestro queridísimo profesor quiere que incluyamos una red la cual ni los del propio injosica quieren tocar porque es donada por una universidad y ellos no tuvieron que ver, pues hay que incluirla en la propuesta final

| Dispositivo | Interfaz | Dirección IP | Máscara de subred | Gateway predeterminado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| routerCamaras | G0/0/0 | 192.168.3.1 | 255.255.255.224 | No aplicable |
|  | s0/1/0 | 192.168.11.2 | 255.255.255.224 | - |
|  | s01/1 | 192.168.12.2 | 255.255.255.224 | - |
| Switch huawei | VLAN1 | 192.168.3.2 | 255.255.255.224 | 192.168.3.1 |
|  |  | - | - |  |
| Pc Camaras |  | 192.168.3.4 | 255.255.255.224 | 192.168.3.1 |
| Camara 1 |  | 192.168.3.5 | 255.255.255.224 | 192.168.3.1 |
| Camara 2 |  | 192.168.3.6 | 255.255.255.224 | 192.168.3.1 |
| Camara 3 |  | 192.168.3.7 | 255.255.255.224 | 192.168.3.1 |
| Camara 4 |  | 192.168.3.8 | 255.255.255.224 | 192.168.3.1 |
| Camara 5 |  | 192.168.3.9 | 255.255.255.224 | 192.168.3.1 |
| Camara 6 |  | 192.168.3.10 | 255.255.255.224 | 192.168.3.1 |
| Camara 7 |  | 192.168.3.11 | 255.255.255.224 | 192.168.3.1 |
| Camara 8 |  | 192.168.3.12 | 255.255.255.224 | 192.168.3.1 |
| Camara 9 |  | 192.168.3.13 | 255.255.255.224 | 192.168.3.1 |
| Camara 10 |  | 192.168.3.14 | 255.255.255.224 | 192.168.3.1 |
| Camara 11 |  | 192.168.3.15 | 255.255.255.224 | 192.168.3.1 |

Red /27

Configuracion del router

Configuracion del switch

### Precios estimados (basados en mercado local/online)

| Tipo de cable | Cantidad | Precio unitario aprox. | Total aprox. |
| --- | --- | --- | --- |
| RJ45 straight-through Cat6 | 75 | US$2.50 | US$187.50 |
| Serial EDT | 2 | US$6.00 | US$12.00 |

Total estimado: ~US$199.50